Хранение картофеля: состояние и перспективы развития

В сентябре 2005 г. в Нидерландах (г. Эммерлорд) прошел Международный конгресс по картофелю (РоШо 2005 Сопдгезз) с отраслевой выставкой-ярмаркой под девизом: «Наука встречается с практикой». На них большое внимание было уделено состоянию и перспективам развития технологий и способов хранения картофеля различного назначения (семенного, продовольственного, для переработки), технологического и инженерного оборудования, используемых при хранении, а также другим вопросам картофелеводства.

Хранение картофеля является неотъемлемой частью его производства. Отмечается, что за последние 25 лет потери клубней при хранении снизились с 10—15 % до 6 %. Это стало возможным благодаря оптимизации технологии хранения, как главного фактора получения качественных клубней, использования более совершенных хранилищ и их оборудования, более точного регулирования режимов хранения, снижающих риск болезней клубней, широкого применения ингибиторов. Современные хранилища различной вместимости широко используются в Европе и в других регионах мира.

В результате исследований и опыта практиков установлены и используются следующие температурные режимы хранения картофеля (°С): семенного — ...4; продовольственного — 4...5; для переработки на картофелепродук-ты: френч-фриз —5...7, чипсы — 6...9, крахмал— 4.

В связи с неизбежными сезонными изменениями условий выращивания картофеля, сортовыми особенностями культуры и другими факторами необходимо достаточно точно поддерживать заданные режимы хранения на всех его этапах. Опыт показывает, что системы вентиляции хранилищ с автоматическим регулированием температуры и влажности подаваемого воздуха успешно справляются с этой задачей.

Система распределения воздуха в хранилищах должна предотвращать повышение содержания углекислого газа в его объеме выше определенного уровня, чтобы не допускать потемнения тканей клубней. При этом должна быть обеспечена подача воздуха до 100 м3/ч на 1 м3 (до 150 м3/ч на одну тонну) картофеля. Воздух должен проходить сквозь насыпь клубней при навальном хранении и сквозь контейнеры при тарном.

Ряд фирм демонстрировал на выставке, организованной в рамках конгресса, оборудование для обеспечения оптимальных режимов хранения картофеля, корнеплодов и лука в навальных и контейнерных хранилищах. Наиболее полно данное оборудование было представлено фирмой Рагт Е1ес1готсз Ш (Великобритания).

Эта фирма известна на рынке более 30 лет. Она проектирует, изготовляет и поставляет названное оборудование для различных хранилищ вместимостью от 200 до нескольких тысяч тонн во многие страны от Европы до Новой Зеландии. При поставке оборудования специалисты фирмы проводят шеф-монтаж и пуско-наладочные работы. Отличительная особенность оборудования данной фирмы — максимальная заводская сборка и испытания. Это повышает его качество и сводит к минимуму работы по наладке на местах.

Номенклатура технологического оборудования этой фирмы включает:

охладительные установки, устанавливаемые внутри хра-1Щ, с использованием наружного воздуха мощностью о    .2 до 108 кВт;

Рис. 1. Схема охлаждаемого контейнерного хранилища

фирмы Рагт Е1ес4готсз Ни (Великобритания):

1 — крыша и стены здания с теплоизоляцией (не менее

0,3 Вт/м2/с); 2 — подача охлажденного воздуха выше верхнего

уровня контейнеров; 3 — компрессор с расположенным над

ним конденсатором во всепогодном контейнере;

4 — вентиляционная система со смесительной камерой

и вентилятором в верхней части; 5— воздух из хранилища

проходит через охладительный радиатор; 6 — установка

контейнеров должна обеспечивать движение через них

охлажденного воздуха; 7 — высота стен должна обеспечивать

доступный визуальный контроль всех верхних контейнеров;

8 — моторизированные жалюзи с изоляцией на выходе.

компрессорные установки, монтируемые внутри хранилищ и снаружи (в специальном контейнере для всех погодных условий), в том числе для работы с большими охладительными системами;

;, передвижные охладительные установки мощностью от 12 до 63 кВт;

вентиляторы для хранилищ различных типов и размеров (осевые: диаметром 300—1600 мм, расход воздуха 0,25— 50 м3/с, давление 50—1500 Па; крышные и с электрокалориферами мощностью 6, 10 и 15 кВт).

изолированные моторизованные жалюзи с приводами и максимальными размерами 2,0x1,9 м для наружной и внутренней установок;

электрические панели управления технологическим оборудованием с соответствующим комплектом оборудования;

электронно-компьютерную систему дистанционного и мобильного управления режимами хранения Сгорзсап с программой «\Л/тс!о\л/5». Схема охлаждаемого хранилища контейнерного типа с использованием оборудования фирмы Рагт Е1ес1гопю5 Но1 показана на рис. 1.

Система управления Сгорзсап позволяет устанавливать 18 датчиков температуры в хранилище, 1 датчик влажности воздуха и 2 контрольных датчика на входе воздуха в хранилище для предупреждения подмерзания продукции при температуре наружного воздуха ниже —2 °С. Диапазон регулирования температуры в хранилище: от—2 °С до +15 °С, точность измерений ±0,2 °С.

Имеются четыре модификации системы для разных условий:

охлаждение продукции наружным воздухом; комбинация охлаждения продукции наружным воздухом и искусственного охлаждения;

комбинация охлаждения продукции наружным воздухом и смесью воздуха из хранилища с искусственно охлаждаемым;

комбинация охлаждения продукции наружным воздухом, смесью воздуха из хранилища и искусственно охлажденного воздуха.

При этом в целях экономии энергии обеспечивается приоритет использования наружного воздуха.

Финская фирма А-1_аЬ 1_1с1 разработала систему Мюго 2004+ для управления микроклиматом в хранилищах картофеля и овощей различной вместимости при хранении навалом и в контейнерах. В материалах фирмы отмечается снижение потерь продукции на 10—40 % при использовании данной системы, экономия расхода электроэнергии и простота обращения. Системой управляют из офиса или из дома с помощью компьютера, через который отслеживают и изменяют параметры микроклимата и работу датчиков. В компьютере хранится информация за весь период хранения. Систему можно использовать, как центр сигнализации при различных чрезвычайных ситуациях. Сигнал может поступать также и на мобильный телефон.

Для дополнительного и независимого контроля режимов хранения фирма А-1_аЬ 1_1с1 разработала датчик «а-№р» для измерения и записи фактических температурных данных. Он не требует специальной батареи или источника питания и его можно поместить в любом месте хранилища. Срок службы датчика 10 лет или 1 млн измерений. Он устойчив к пыли и водонепроницаем.

Датчик измеряет и записывает температуру в диапазоне от —20 °С до +85 °С в интервале менее минуты, хранит в памяти записанные данные не менее 300 дней. Диаметр датчика— 16 мм. Его можно подсоединить к компьютеру с программным обеспечением. Записанные датчиком данные можно просматривать в графическом и числовом режимах. Эта же фирма разработала беспроводную систему управления режимами хранения А\Л/5-ЗС, которая может иметь до 70 датчиков. Запас энергии батарей обеспечивает месячный срок работы.

В зависимости от объемов хранения картофеля при его послеуборочной обработке и последующей закладке в хранилища используют машины различной технологической конфигурации и производительности. Высокопроизводительные линии, как правило, применяют в период уборки, когда требуется заложить на хранение или реализовать большие партии клубней различных сортов за сравнительно короткие сроки (сентябрь—октябрь).

Передвижные наборы технологических машин и агрегатов и отдельные сортировки используют при меньших объемах, а также при подготовке картофеля к реализации после хранения, когда процесс подготовки растянут на более длительные сроки (январь, февраль—май). После хранения в зависимости от применяемой технологии использу-

Рис. 2. Линия для послеуборочной обработки картофеля и закладки его на хранение фирмы М1ес1ета Ь. v.

(Нидерланды)

Табл и ца  1

Комплектация линий для послеуборочной обработки и закладки картофеля на хранение

| г | Рирма-изготовитель, страна, марка бункера, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество | агрегатов в линии |  |  |
| Наименование М!ес!ег агрегатов (Нидер | Уап Тпег па Ь. v. ае Нееп ланды) (Нидер- | Оптте (Германия) | У!ззег (Бельгия) | 2Из{га Во1гш(5 (Нидер- |
|  | ланды) |  |  | ланды) |
| ЗВ115 | СППК1 ВгезЮп 381251 250 ОХ | НН24-^5 | А!_ 2400ВК | СНтах СЗВ 2400 |
| Приемный бун- |  |  |  |  |
| кер с блоками |  |  |  |  |
| для отделения |  |  |  |  |
| примесей и вы- |  |  |  |  |
| деления мел- |  |  |  |  |
| кой фракции 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 |
| Переборочный |  |  |  |  |
| стол 1 | — — | — | — | — |
| Телескопиче- |  |  |  |  |
| ский загрузчик 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 |
| Конвейеры |  |  |  |  |
| ленточные: |  |  |  |  |
| — перебороч- |  |  |  |  |
| ные для отвода |  |  |  |  |
| выделенных |  |  |  |  |
| примесей и ме- |  |  |  |  |
| лочи 2 | 2 1 | 1 | 1 | 1 |
| — секционные | 1 1 | 2 | 2 | 2 |
| Цена без НДС |  |  |  |  |
| в евро (мини- |  |  |  |  |
| мальная): |  |  |  |  |
| — приемного |  |  |  |  |
| бункера 40360 35560 |  | 38000 | 35000 | 47026 |
| — телескопи- |  |  |  |  |
| ческого кон- |  |  |  |  |
| вейера 39400 32400 |  | 29950 | 33850 | 37335 |

ют и высокопроизводительные линии, но в иной комплектации, а также их отдельные агрегаты (сортировки, переборочные столы, конвейеры и др.).

На выставке были показаны в действии высокопроизводительные передвижные линии для послеуборочной обработки картофеля и закладки его на хранение. Они составлены из отдельных агрегатов (модулей) и имеют схожую компоновку. Основные агрегаты: приемный бункер с блоками отделения примесей и выделения мелкой фракции клубней и телескопический передвижной загрузчик. Линия фирмы М!ео!ета Ь. v. с приемным бункером 5В 1151 кроме того имеет переборочный стол на 4—6 чел. (рис. 2). Комплектация линий представлена в таблице 1.

Основные технические данные агрегатов линий характеризуются следующими показателями:

- приемная ширина бункеров — 2,4...2,5 м;

- объем бункеров — 11...14 м3

- мощность привода —7,5... 10 кВт;

- производительность (подача) — 10...60—80...125 т/ч;

- ширина лент конвейеров — 600...850 мм;

-	вылет телескопического конвейера загрузчиков -
10,5...14,6 м;

—	высота подачи продукта — до 6 м;

- производительность телескопического конвейера —
10...125 т/ч;

- мощность привода телескопического конвейера —
6,25...8,25 кВт.

Приемные бункеры обеспечивают различные объемы подачи картофеля, имеют регулируемые зазоры между сортирующими роликами. Для равномерной загрузки хранилища по ширине загрузчики осуществляют колебательные движения телескопического конвейера либо при помощи опорных колес с приводом, либо при помощи специального привода. На них может быть установлена система автоматического поддержания высоты подачи с целью снижения перепада падения клубней на насыпь и оптические датчики предупреждения контакта телескопического конвейера со стенами или колоннами хранилища. Предусмотрено регулирование скорости движения ленты телескопического конвейера. В конце линий вместо телескопических загрузчиков при контейнерном способе хра-

Рис. 3. Тракторный прицеп фирмы М1ейета Ь. v.

(Нидерланды)

Табл и ца 2 Основные данные модификаций сортировки К«аг1е1 60—80

| Параметры |  | Модификации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 | 80 |
| Производительность | т/ч | 4,0 | 5,5 |
| Габаритные размеры длина | , мм: | 7865 | 7865 |
| ширина |  | 1250 | 1550 |
| высота |  | 3050 | 3050 |
| Загрузочная высота бункера, мм |  | 800 | 800 |
| Размер решет, мм |  | 750x600 | 750x800 |
|  |  | или | или |
|  |  | 1000x600 | 1000x800 |
| Мощность двигателя, | кВт |  |  |
| сортировки |  | 0,75 | 0,75 |
| роликового переборочного стола |  |  |  |
| и конвейера |  | 0,75 | 0,75 |

нения могут быть установлены автоматизированные наполнители евроконтейнеров. При работе в линии все ее агрегаты имеют единый пульт электроуправления.

Для подвоза убранных клубней с поля к линиям были представлены специальные двух-трехосные тракторные самосвальные прицепы фирмы М1ес1ета Ь. v. грузоподъемностью до 24 т (рис. 3). Для регулирования движения потока клубней из кузова при выгрузке прицепы имеют гидрофицированное управление задним бортом из кабины трактора.

Для послеуборочной обработки картофеля, лука, моркови и другой продукции при подготовке к хранению и после хранения сравнительно небольших партий, в том числе в контейтерах, демонстрировались наборы агрегатов и машин производительностью от 2 до 30 т/ч. Эти наборы включают сортировки, переборочные столы, отделители примесей, различные конвейеры, щеточные очистители и др. в различных модификациях. Из них можно собрать линии требуемой технологической конфигурации и производительности.

Предлагаются также отдельные сортировки производительностью 2—9 т/ч. В агрегатах и машинах предусмотрены широкие диапазоны регулировок, используются новые материалы, снижающие налипание почвы на рабочие органы и повреждения продукции.

Например, грохотная сортировка К\л/аг1е160—80 31апо1аг1: з1апс!/зИ1тд фирмы 8пои1еп 1апйЬои\лл/\/ег1<1:шдеп Ь. v. (Нидерланды) выпускается в двух модификациях. Их основные данные приведены в таблице 2. Общий вид сортировки представлен на рис. 4, из которого видно, что переборочный стол расположен над сортировочным полотном. Предусмотрена регулировка скорости конвейера и режимов работы сортировки. Сортировка меньшей производительности Тп'о 60 —75 31апс1аг1 з1апс1/3|М|пд выпускается в двух модификациях (табл. 3). Сортировки имеют удобную в работе округлую форму бункера, на них можно работать, стоя и сидя за переборочным столом.

Табл и ца 3 Основные данные модификаций сортировки Тпо 60—75

| Параметры | Модификации |  |
| --- | --- | --- |
|  | 60 | 75 |
| Производительность, т/ч Габаритные размеры, мм: длина ширина высота Загрузочная высота ковша, мм Размер решет, мм Мощность двигателя, кВт | 2,0 6125 1250 2100 800 1000x600 0,75 | 5,0 6125 1400 2100 800 1000x750 0,75 |

Набор технологических агрегатов этой фирмы состоит из 10 наименований. Они выполняются в разных модификациях. Их можно использовать самостоятельно, а также составлять из них схемы линий применительно к условиям работы.

При использовании контейнеров для предотвращения переноса инфекции возникает необходимость их мойки и антисептической обработки. Для этих целей фирма АТ5 Епдтееппд Ь. v. (Нидерланды) предлагает специальную моечную машину (рис. 5), которая состоит из основной рамы с колесным ходом и прицепа для перемещения на место работы. С обеих сторон рамы располагаются поворотные (при помощи гидравлики) кронштейны, в которые устанавливают и закрепляют контейнеры, подлежащие мойке или обработке. В верхней части рамы расположен моечный отсек, в который поворотными кронштейнами подаются, а после мойки отводятся контейнеры. В момент мойки от-

Рис. 4. Сортировка К«аг1е* 60 —80 фирмы 5пои1еп иапоЪоиштегкилдеп Ь. v. (Нидерланды)

Рис. 5. Машина для мойки и обработки контейнеров фирмы АТЗ Епдтееппд Ь. V. (Нидерланды)

сек закрыт стенками кронштейнов. Машина работает непрерывно, когда один контейнер обрабатывается, другой, обработанный, снимается вильчатым погрузчиком и заме-няется'на требующий обработки.

На результаты хранения оказывают влияние уровень повреждений клубней, вид транспортных средств и организация их работы во время уборки, а также способы заполнения контейнеров, их вместимость и другие факторы. При загрузке транспортных средств следует использовать устройства для снижения повреждений клубней, а во время подачи клубней в насыпь или в контейнер необходимо предотвращать появление в них конусов из примесей почвы, препятствующих прохождению воздуха через массу клубней.

Практика показывает, что конечная стоимость продукта, в основном, определяется стоимостью средств механизации всего уборочного процесса, которая может достигать значительной величины. Исследования, проведенные в Германии в натурных условиях (Т. НоМаспег апс! Р. Ре*егз), показали, что общая стоимость продукции при использовании однотонных контейнеров составляла около 38 евро за тонну, а трехтонных — около 40, то есть была выше. Наименьшая стоимость (около 37 евро/т) была получена при использовании контейнеров вместимостью 1,5 т. При увеличении вместимости контейнера с 1 до 1,5—3 т повреждения снижались более чем в три раза.

Были отмечены следующие направления совершенствования и развития хранения картофеля.

1.	Управление предупреждением развития и рас
пространения болезней, а также прорастания клуб
ней при хранении:

путем ускорения процесса обсушивания и улучшения системы выявления болезней;

за счет применения новых синтетических и натуральных препаратов против прорастания клубней, обеспечивающих их более длительное хранение при меньших отходах.

2.	Развитие технических средств:

разработка и применение нового оборудования для более раннего выявления признаков болезней и прорастания клубней;

расширение применения контейнеров для получения продукции высокого качества;

использование увлажнения воздуха в зонах умеренного климата;

разработка датчиков для мониторинга и прогнозирования болезней и уровня Сахаров в клубнях.

3.	Проведение исследований по следующим на
правлениям:

изучение процесса образования Сахаров, состояния покоя, физиологического возраста и энергии клубней семенного картофеля различных сортов и их партий;

обоснование технологий и специальных режимов хранения разных по объему партий картофеля для удовлетворения различных потребностей рынка, в том числе оптимизирующих энергию семенного картофеля;

анализ взаимного влияния характеристик продукции и параметров технологий, как основы создания и развития новых технологических процессов.

4.	Развитие управления (менеджмента):
совершенствование систем управления хранением кар
тофеля до нового урожая с учетом возможностей совре
менных ингибиторов для ускорения внедрения в повсед
невную практику новых технологий хранения в комплексе
с техническими средствами;

развитие и реализация новых подходов и мастерства в управлении процессом хранения, что позволит быстрее реализовать новые разработки.

н. н. колчин,

Заслуженный деятель науки и техники РФ, академик РАТ, доктор техн. наук, профессор,

ОАО «ВИСКОМ»

С. Л. ФОМИН,

кандидат техн. наук, ст. преподаватель РязГСХА