Эффективные ресурсосберегающие технологии обработки почвы — надежный фундамент отрасли

Обработка почвы — фундаментальная основа земледелия. И только ошибки в технологических приемах ее обработки, особенно отказ от современных технологий лущения стерни, позволяют сорнякам, в том числе злостным многолетним (пырей, осот), беспрепятственно размножаться, значительно превышая все допустимые агротребованиями пороги засоренности полей. Ошибки в обработке почвы в подавляющем большинстве случаев не могут быть исправлены применением гербицидов и приводят к резкому снижению урожая.

Технологическая культура земледелия европейского уровня начинается с современных способов лущения стерни с одновременным созданием слоя «мульчи» плотностью 0,5—0,7 г/см3 на глубину семенного ложа (5—6 см). Производственные испытания в 2003—2004 гг. в Гомельской области показали, что при использовании для этих целей комбинированных почвообрабатывающих агрегатов наибольший практический интерес представляет применение культиваторов фрезерных универсальных типов КФУ, которые позволяют в 2—3 раза уменьшить затраты на указанную выше технологическую операцию подготовки почвы и на 96—100 % подавлять сорные растения в зоне обработки.

В 2004 г. Полесский филиал РНИУП «Институт земледелия и селекции НАН Беларуси» совместно с ЗАО «Славянская технология» проводили исследования по влиянию способов обработки дерново-подзолистой почвы на урожайность пожнивных крестоцветных культур, которые являются наилучшим предшественником картофеля и эффективно подавляют почвенные инфекции, возбудителей корневых гнилей зерновых культур.

Исследования показали, что лущение стерни с подготовкой семенного ложа за один проход агрегата КФУ-3,2 под пожнивный посев редьки масличной на зеленое удобрение обеспечило прибавку урожая зеленой массы на 39,7 % в сравнении с дискованием почвы с помощью бороны БДТ-3,0 на глубину 10—12 см и предпосевной обработкой ее агрегатом АКШ-3,6 (контроль). При этом экономия топлива составила 70,4 % на 1 га посевов (табл.).

Урожай редьки масличной и экономия топлива в зависимости от способов обработки почвы

|  | Урожай зеле- |  | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ обработки почвы | ной массы |  | топлива |  |
|  | т/га | % | кг/га | % |
| Дискование БДТ-3,0 на 10—12 см +обработка АКШ (контроль) 14,1 Обработка КФУ-3,2 на 10—12 см 19,7 |  | 100 15,9 139,7 4,7 |  | 100 29,6 |

В нашей технологии возделывания картофеля значительное внимание уделяется новым способам подготовки гребней, гряд и междурядным обработкам, которые выполняются культиваторами-грядо-образователями-окучниками КГО-3,0, КГО-3,6 (рис.). Например, при междурядных обработках картофеля проводится щелевание междурядий безот-

Схема культиватора-грядообразователя-окучника КГО-3,0:

/ — дисковые рабочие органы; 2— щелеобразователи; 3— планчатозубовый барабан; 4— верхние винтовые стабилизаторы; 5— задний брус; 6— кронштейн; 7— передний брус; 8—нижние гибкие стабилизаторы; 9—нижние жесткие тяги;

10— груз; /7 — стойка; 12— гибкие тяги; 13— опорное колесо.

вальным рыхлителем-щелеобразователем, входящим в состав культиватора-окучника.

В довсходовый период вслед за щелеванием за один проход культиватора-окучника выполняется измельчение почвы в зоне щелей, по всей ширине междурядий и боковин гребня и одновременный выброс почвы на вершину гребня. Эта операция осуществляется с помощью вращающихся от сцепления с почвой дисковых отвалов с рыхлящими элементами. За один проход агрегата на вершине гребня почву рыхлят, перемешивают и сепарируют, отделяя от нее сорняки, с помощью планчатозубо-вых барабанов-рыхлителей.

После появления всходов в процессе окучивания, описанного выше, стебли растений укладывают в гребень с ориентировкой их по направлению движения окучника, воздействуя на них частицами измельченной почвы, выбрасываемой на вершину гребня (без использования рыхлителей).

Культиватор-грядообразователь-окучник КГО-3,0 работает следующим образом. Каждый окучник устанавливается по центру междурядья. При движении культиватора рыхлитель-щелеобразователь каждого окучника рыхлит почву в центре междурядья и образует в почве щель глубиной до 16 см. Эта щель разделывается с помощью правого и левого дисков-загортачей окучника с рыхлящими элементами у кромок дисков следующим образом. При поступательном перемещении культиватора каждый диск-загортач в результате сцепления с почвой его рыхлящих элементов вращается, рыхлящие элементы входят в почву в зоне щели в центре междурядья, образованной поступательно перемещающимся рыхлителем-щелеобразователем. Рыхлящие элементы измельчают почву в зоне щелей по всей ширине междурядий и боковин гребня, сообщая при этом микрокомочкам почвы скорость. Попавшая на поверхность вращающегося диска-загортача почва под действием центробежных сил подается на рыхлящие элементы, которыми измельчается и укладывается в гребень. Идущие за дис-ками-загортачами планчатозубовые рыхлители (горизонтальные низкоскоростные фрезы) рыхлят ц

перемешивают почву на глубину 5—7 см, сепарируют ее, отделяя сорняки от почвы.

Под направленным воздействием на растения частиц измельченной почвы, обладающих определенной кинетической энергией, надземная часть растений укладывается в гребень с ориентировкой по направлению движения рыхлителя-щелеоб-разователя-окучника.

Одновременно с измельчением почвы рыхлящие элементы дисков-загортачей и планчатозубовых барабанов-рыхлителей отделяют сорняки от почвы вследствие того, что измельченные частицы почвы сходят с игольчатых рыхлящих элементов раньше, чем сорняки, имеющие большие, чем частицы почвы, линейные размеры. Сорняки, оказавшиеся на поверхности почвы, засыхают.

При укладке стеблей картофеля при высоте их до 10 см в гребень у растений образуется мощная корневая система, увеличивается число столонов и клубней, повышается их масса. При этом сорняки, укладываемые в гребень одновременно со стеблями картофеля, погибают, а побеги картофеля пробиваются сквозь слой вспушенной почвы толщиной в несколько сантиметров и выходят на поверхность.

Рыхление и измельчение почвы по всему междурядью и на гребнях позволяют создать ее структуру без эрозионно опасных частиц, повысить ее аэрацию, улучшить условия для формирования клубней. Рыхлое состояние почвы в гребне и на дне междурядья облегчает работу сепарирующих рабочих органов комбайна.

Культиватор-грядообразователь-окучник при выращивании других сельскохозяйственных культур, например, кукурузы, свеклы, может формировать гребни и гряды, проводить междурядные обработки без укладки растений в гребень.

Использование культиваторов фрезерных универсальных КФУ-3,2, КФУ-4,0, КФУ-7,3 и культи-ваторов-грядообразователей-окучников КГО-3,0, КГО-3,0 Г в СПК «Колхоз им. Дзержинского» Речиц-кого района и КСУП «Свердловский» Жлобинского района Гомельской области в технологии возделывания картофеля позволило в 2004 г. подготовить поля под посадку картофеля и выполнить междурядные обработки с высоким качеством. В результате в каждом из этих хозяйств на площадях по 100 га получен урожай элитного семенного картофеля 28—29 т/га.

В 2003 г. применение на посадках картофеля культиватора КГО-3,0, тракторной распылительной системы ШКВАЛ (разработчик — ЗАО «Славянская технология»), двукратной обработки против фито-фтороза комбинированными препаратами (акро-бат-МЦ и танос) и пятикратной обработки препаратами полислав и полиазофос (разработчик -ЗАО «Славянская технология») в КСУП «Брилёво» Гомельского района позволило получить урожай 51 т/га, что явилось рекордным результатом в хозяйствах общественного сектора Республики Беларусь.

Испытания в РНИУП «Институт картофелеводства НАН Беларуси» подтвердили, что при обработках почвы культиваторами-грядообразователями-окуч-никами КГО-3,0 и КГО-3,6 урожай картофеля повышается на 15 %, эффективно подавляются сорные растения, уменьшаются потери клубней при убор-

ке комбайном, а также в 2 раза уменьшается количество примесей в ворохе убранного картофеля.

В 2004 г. на КСУП «Экспериментальная база Гомельская» Гомельского района лущение стерни с образованием мульчи, подготовку полей под посев озимых зерновых и подъем зяби проводили культиватором фрезерным универсальным КФУ-7,3. Его общая наработка в осенний период составила 1348 га, средняя сменная наработка при работе в одну смену — 40—50 га. Впервые за последние 20 лет хозяйство выполнило подъем зяби в запланированном объеме и с высоким качеством.

Дружные всходы и мощное кущение озимых подтвердили данные исследователей о том, что культиваторы фрезерные универсальные, рабочие органы которых не имеют режущих кромок и обрабатывают почву в щадящих скоростных режимах, не образуют эрозионно опасных частиц, создают путем рыхления и перемешивания структурную, хорошо аэрируемую почву, благоприятную для роста и развития растений.

По мнению специалистов хозяйства, именно создание в почве благоприятных условий позволило озимым зерновым отлично перенести непростые погодные условия зимы 2004/05 г., исключить выпады растений и связанные с ними потери урожая.

Государственные приемочные испытания культиватора фрезерного универсального КФУ-4,0 на РУП «Белорусская машиноиспытательная станция» в 2004 г. подтвердили данные ЗАО «Славянская технология» о том, что он качественно проводит лущение стерни на глубину 5—7 см, подавляя сорные растения на 100 %, обеспечивает дружные всходы утерянных при уборке семян зерновых культур (падалицы), провоцирует всходы сорняков, уничтожая их при следующем проходе культиватора через 2— 3 недели после лущения стерни.

Приведенные выше технологические процессы обработки почвы, а также семейства фрезерных универсальных культиваторов нового поколения КФУ-2,3, КФУ-3,2, КФУ-4,0, КФУ-7,3, КФУ-7,8 и культиваторов—грядообразователей-окучников КГО-3,0, КГО-3,0 Г, КГО-3,6 содержат 41 изобретение и защищены патентами Республики Беларусь (№ 2052, №4081, № 4167, № 4168, № 4219, № 4581, № 6772, № 6881, № 6911) и Российской Федерации (№ 2125783, № 2130241,№ 2200376, № 2222126, № 2222131, №2229778).

Новые способы обработки почвы и культиваторы, их реализующие, прошли испытания в хозяйствах всех областей Белоруссии, Кировской и Брянской областей России, успешно прошли государственные приемочные испытания и рекомендованы к серийному производству.

Размещение заказов по изготовлению техники, разработанной ЗАО «Славянская технология», на промышленных предприятиях Республики Беларусь занимаются специалисты фирмы-разработчика.

Адрес: 246036, РБ, г. Гомель-36, а/я 80. Телефон и факс при звонках из России: 8-10-975-0232-48-16-61.

В.И.Клименко,

Генеральный директор ЗАО «Славянская технология»